VOIP AI 故障助手

产品需求文档 PRD V1.0

飞书入口 · 设备自动采集 · SIP/RTP/PCM 深度分析 · AI 证据推理 · 故障闭环

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档状态 | V1.0 范围冻结 / 产品规划终稿 / Engineering Contract 对齐 |
| 日期 | 2026-08-13 |
| 目标用户 | 技服、测试、VOIP研发、管理人员、系统管理员 |
| 主要入口 | 飞书机器人；Web 负责深度分析 |
| 产品定位 | VOIP 故障诊断 Copilot + 自动证据分析平台 |

产品一句话定义 用户在飞书 @ 机器人提交故障与 SSH 信息后，系统以 Evidence First 为原则自动进入设备、采集日志/PCAP/PCM并重建 SIP/RTP/媒体会话；当现有证据不足且需要复现时，系统可按审核过的 ReproductionProfile 自动提前 ARM、等待现场自然复现、自动识别 Call/异常、自动 Cleanup，再由确定性 Rule/Analyzer 与 AI 共同推进诊断，直至证据充分、明确需要外部动作或完成修复验证。

# 文档说明

本文档基于多轮需求确认收敛形成。若早期选择与后续选择冲突，以后续确认项为准。V1.0 采用“完整平台规划、模块化迭代交付”的策略。

| 版本 | 日期 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-08-13 | 最终冻结 | 产品范围与 M6.2 自动复现、Engineering Contract EC-00～EC-15 对齐；EC-02 真实平台命令合同专项预留 |

## 需求基线

现有《voip 排障案例/思路整理》作为第一批 SOP/规则/采集命令来源，覆盖话机/SLIC、适配层/aimd、网络、IP-PBX、音质、运营商等排障域。

当前真实排障方式包含：SSH、AIM 交互式 CLI、日志查看、SIP/RTP 抓包、PCM RX/TX 采集、Audacity 人工音频复核等。

产品目标不是简单“把日志交给大模型”，而是将确定性采集、协议解析、信号算法、规则引擎和 AI 证据推理组合为可审计的诊断闭环。

# 目录

| 章节 1-11 | 章节 12-附录 |
| --- | --- |
| 1. 背景与产品定位 | 12. 统一时间轴与跨层归因 |
| 2. 用户、场景与边界 | 13. 报告、教学与可解释性 |
| 3. 产品目标与成功标准 | 14. Web、Dashboard 与版本质量 |
| 4. 总体产品架构 | 15. 知识库、历史 Case 与研发闭环 |
| 5. Case 生命周期与飞书交互 | 16. 权限、安全、审计与数据治理 |
| 6. 设备接入与自动采集 | 17. 模型策略、降级与系统治理 |
| 7. AI 诊断编排与 Rule Engine | 18. 非功能要求与验收标准 |
| 8. Evidence 证据模型 | 19. V1.0 范围冻结与内部交付建议 |
| 9. VOIP 报文智能分析引擎 | 20. 风险、依赖与待落地接口 |
| 10. RTP/RTCP 与媒体质量分析 | 附录A. 关键采集 Profile |
| 11. PCM/音频智能分析 | 附录B. 需求追踪摘要 |

# 1. 背景与产品定位

## 1.1 背景

VOIP 现场故障横跨话机/SLIC、设备适配层、aimd/DSP、Voice VLAN/IP网络、SIP/SDP、RTP/RTCP、IP-PBX、运营商以及音频质量等多个层级。现有定位高度依赖少数专家经验，技服往往需要在多轮沟通中反复补日志、补抓包、补复现，定位过程耗时且知识难沉淀。

现有排障资料已经形成了大量可执行经验，例如：aimd 进程与配置检查、Voice VLAN/Route/DNS 检查、SIP REGISTER/INVITE 报文分析、Codec 协商、RTP loss/jitter/delta、PCM rff_cnt/tfe_cnt、PCM RX/TX 抓取、DTMF 频谱以及电流音/回声/卡顿等定位路径。V1.0 将这些经验产品化、结构化和自动化。

## 1.2 产品定位

定位 VOIP AI 故障助手不是“聊天机器人”，而是一套以飞书为协作入口、以证据为核心、以自动采集与专业 Analyzer 为底座、以 AI 做诊断编排和解释的 VOIP 智能故障处理平台。

## 1.3 核心产品原则

1.  Evidence First：所有重要结论必须可追溯到原始 Evidence，不允许仅凭大模型推测给出确定根因。

2.  Deterministic Before AI：协议字段解析、RTP统计、PCM信号计算等尽量由确定性解析器/算法完成，AI负责解释、关联和下一步决策。

3.  Progressive Disclosure：同一证据提供技服解释 → 专家分析 → 原始 Packet/日志三级下钻。

4.  Action Governance：AI不能获得无限制 Root Shell；命令/动作必须受 Profile、风险等级、审批、审计约束。

5.  Teach While Diagnosing：系统不仅给结论，还解释“报文为什么出现、是否正常、下一步正常应该看到什么”。

6.  Cross-layer Correlation：SIP、RTP、PCM RX/TX、设备日志、CPU/PCM Counter 必须统一到同一故障时间轴。

# 2. 用户、场景与边界

## 2.1 目标用户

| 角色 | 核心目标 | 典型能力 |
| --- | --- | --- |
| 技服 | 快速完成现场问题收敛 | 飞书发起Case、设备自动采集、易懂结论、协议教学、执行受控诊断动作 |
| 测试 | 快速分析测试缺陷 | 上传/自动采集PCAP/日志/PCM、复现协同、批量Call分析、报告 |
| VOIP研发 | 深度根因定位与规则治理 | Packet/源码/Commit下钻、Rule/Profile维护、Confirm Rule/实验审核与根因确认治理、修复闭环 |
| 管理人员 | 掌握版本质量与高频问题 | Dashboard、版本质量视图、故障/根因/重复问题趋势 |
| 系统管理员 | 保障平台与权限运行 | RBAC、配置、模型、凭据API、监控告警 |

## 2.2 V1.0 场景范围

现场故障处理：技服在飞书发起 Case，系统自动采集、分析、补采、报告。

研发问题定位：支持 SIP/RTP/PCM/日志/源码/Commit 深度下钻。

测试问题分析：上传或自动采集证据，形成可复用分析报告。

版本质量分析：基于 Case/根因/设备/版本等维度形成 Dashboard 与版本质量视图。

暂不作为 V1.0 主场景 日常主动巡检不纳入本次产品主流程；会议/三方通话架构预留但普通点对点通话优先。

## 2.3 明确非目标/限制

不自动执行 reboot、修改配置、sysupgrade 等高风险动作。

不自动提交代码；AI可以给修改思路和可选代码建议。

首期不处理 SIPS/SRTP 深度解密分析。

默认不做语音转文字，音频以算法分析、试听和人工复核为主。

Audacity 不是系统依赖，仅作为研发人工复核工具。

# 3. 产品目标与成功标准

## 3.1 产品目标

1.  让技服能够用自然语言和设备 SSH 信息发起故障诊断，而不必记忆大量 VOIP 排障命令。

2.  自动进入设备采集日志、AIM CLI、PCAP、PCM 等证据，并受规则和权限约束。

3.  自动重建 SIP/SDP/RTP/RTCP 会话并解释报文语义，让非协议专家也能理解“报文表达了什么”。

4.  实现 RTP + PCM + Log 的统一时间轴，回答“异常最先在哪一层出现”。

5.  输出图、文、音频并茂且可追溯的诊断报告。

6.  沉淀历史 Case、Rule、Profile、BUG/Commit/修复版本，形成持续增强的 VOIP 故障知识资产。

## 3.2 关键成功指标

| 指标 | V1.0目标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设备自动采集成功率 | ≥98% | 前提：SSH信息和动态凭据有效 |
| SIP流程识别准确率 | ≥98% | 覆盖主流REGISTER/呼叫流程 |
| 已知RTP异常识别准确率 | ≥98% | Loss/Gap/Reorder/Jitter等 |
| PCM已定义异常检测准确率 | ≥90% | DTMF、静音、削顶、Click、工频等 |
| AI“已确认根因”准确率 | ≥95% | 证据不足必须降级为概率方向 |
| 技服独立完成常见Case定位比例 | ≥50% | 证据条件充分时 |
| 定位效率 | 小时级→分钟级初步收敛 | 准确性优先于固定分析时长 |

# 4. 总体产品架构

## 4.1 架构分层

飞书机器人 / Web │ ▼ Case Manager + Diagnosis Orchestrator │ ├── Rule Engine / Knowledge / Similar Case │ ├── Device Collector → SSH / AIM CLI / tcpdump / PCM RX-TX │ └── Offline Analyzer → SIP / RTP / RTCP / PCM / Log │ ▼ Evidence Store │ ▼ Unified Timeline Correlator │ ▼ AI Evidence Reasoning │ ▼ Feishu Brief / Web Report / PDF / HTML │ ▼ Root Cause → BUG → Commit → Fix Version → Regression

## 4.2 核心模块

| 模块 | 职责 |
| --- | --- |
| Feishu Bot | 自然语言/附件入口、Case创建、审批、复现协同、简报 |
| Case Manager | 生命周期、角色、Evidence关联、Problem Group |
| Diagnosis Orchestrator | Triage、假设树、采集计划、自动补采循环 |
| Rule Engine | 确定性规则、动作白名单、根因确认门槛、采集Profile |
| Device Collector | SSH、AIM CLI、日志、tcpdump、PCM、文件下载 |
| DeviceAdapter / Platform Profile | 不同平台命令、PCM格式、路径、接口适配 |
| Packet Intelligence Engine | 网络协议、SIP/SDP、RTP/RTCP、DTMF、会话重建 |
| PCM / Audio Analyzer | PCM协议、波形、频谱、DTMF、Noise、Echo等 |
| Timeline Correlator | 多PCAP、RTP、PCM、日志、CPU/Counter统一时间 |
| Evidence Store | PCAP/PCM/WAV/日志/配置/图表/分析JSON长期保存 |
| AI Reasoning | 解释、证据关联、概率判断、下一步动作、源码/Commit辅助 |
| Web Console | 深度分析、Packet Viewer、音频、Dashboard、Rule/KB管理 |

# 5. Case 生命周期与飞书交互

## 5.1 Case 创建

| FR-CASE-001 P0 | 飞书创建 Case V1.0 Case 仅从飞书机器人创建。用户以自然语言描述问题，并可上传图片、视频、PCAP、日志等附件。 验收：能够从一条@机器人消息创建唯一Case ID。 |
| --- | --- |

| FR-CASE-002 P0 | 最小输入 用户至少提供 SSH IP、Port、SN、问题现象；用户名固定 admin，密码由后台凭据API动态获取。其余设备/环境信息由系统尽量自动采集。 |
| --- | --- |

| FR-CASE-003 P0 | AI Triage Case创建后先由AI理解问题、识别主故障域和关联故障域，再选择最小必要Collect Profile，而不是直接执行大而全采集。 |
| --- | --- |

## 5.2 一级故障域

| 编号 | 故障域 |
| --- | --- |
| 1 | FXS / 话机 / SLIC |
| 2 | VOIP配置 / 适配层 |
| 3 | aimd / DSP |
| 4 | 网络 / Voice VLAN |
| 5 | SIP / 注册 / 呼叫 |
| 6 | RTP / 媒体 |
| 7 | 音质 |
| 8 | DTMF |
| 9 | IP-PBX |
| 10 | 运营商 |
| 11 | 稳定性 / Coredump |
| 12 | 其他 |

一个 Case 采用“主故障域 + 多个关联故障域”，AI自动分类，用户可修正。

## 5.3 Case 生命周期

NEW → TRIAGING → COLLECTING → ANALYZING ↘ NEED_MORE_EVIDENCE ↗ → DIAGNOSED → ROOT_CAUSE_CONFIRMED → RESOLVED → CLOSED

ROOT_CAUSE_CONFIRMED 必须通过确定性 Confirm Rule、当前 Case 直接/间接证据与反证门禁；需要物理 A/B、专家审批或策略要求时再进入人工确认。LLM/AI 的单独推断不得确认根因。

有权限人员均可关闭 Case。

若确认代码缺陷，Case继续跟踪到 BUG、修复Commit、修复版本、回归验证后再关闭。

## 5.4 复现协同

| FR-CASE-010 P0 | 自动复现 ARM 需要复现时系统自动创建 ReproductionSession，提前开启并验证 PCAP/PCM/Debug；现场自然复现，不需要“开始复现”按钮。 |
| --- | --- |

| FR-CASE-011 P0 | 自动结束与安全停止 系统自动检测 End Anchor 并 Post Capture/Cleanup；人工停止只能触发安全 Finalize + Cleanup。 |
| --- | --- |

# 6. 设备接入与自动采集

## 6.1 SSH 与凭据

技服在飞书中提供设备 IP、SSH Port、SN 等信息；系统不负责通过 SN 自动发现设备管理地址。

SSH 用户名固定为 admin。

密码通过 API 动态获取，以 SN 为主键，必要时携带 IP/产品信息。

凭据 API 失败时明确提示“凭据获取失败”，允许重试，不允许AI猜测或绕过认证。

SSH 连接失败时自动区分 IP不可达、端口不通、握手失败、认证失败、Host Key、超时等原因。

## 6.2 DeviceAdapter / Platform Profile

| FR-DEV-010 P0 | 设备适配层 采用 DeviceAdapter + Platform Profile 治理平台差异，自动读取设备信息识别平台；识别失败再询问用户。 |
| --- | --- |

| Profile字段示例 | 说明 |
| --- | --- |
| shell_commands | 平台Shell采集命令 |
| aim_prompt/commands | AIM CLI入口与命令 |
| capture_interface | tcpdump默认接口/过滤器 |
| pcm_format | 采样率/位宽/端序/声道/私有Header |
| log_paths | 平台日志路径 |
| counter_paths | PCM/驱动计数器 |
| codec_capabilities | 支持Codec列表 |

## 6.3 自动采集能力

Shell 只读：ps、route、brctl、uci show、cat、top、接口/配置/日志等。

AIM 交互CLI：通过SSH PTY/Expect自动进入 aim，执行 show/debug/diag 类命令。

PCAP：远程启动/停止 tcpdump，下载PCAP/PCAPNG Evidence。

PCM：通过受控 Action 自动开启/关闭 pcm_rx / pcm_tx。当前 M6.2 单 DUT 采集架构下，PCM UDP 发往 DUT 配置中的语音网关，系统通过 DUT 唯一 Voice VLAN 对应 br-lan_xx 全包抓取获得 UDP 40000/50000，并从 PCAP 派生 PCM/WAV；不把语音网关作为 SSH 控制对象。

多设备：一个Case可关联多台设备；双方均可接入时支持A/B双端同时采集。

## 6.4 动作风险与审计

| 风险级 | 含义 | 示例 | 执行策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 | 只读查询 | cat/ps/route/show | 可自动 |
| L1 | 采集动作 | tcpdump start/stop | 可自动 |
| L2 | 临时状态变化 | SIP Debug、PCM RX/TX | 审核过的 Profile 内可自动；必须 Cleanup + Verification |
| L3 | 业务影响 | SIP重新注册、restart aimd | 独立审批；Reproduction 不得隐式自动执行 |
| L4 | 危险操作 | reboot/改配置/sysupgrade | 禁止 AI 自动执行 |

AI 只能选择 Action Registry / Profile 中已注册动作。L0 只读、L1 采集可自动执行；经审核 ReproductionProfile 明确授权的 L2 临时诊断状态可自动 ARM，并必须具备幂等 Cleanup 与反向验证。L3 业务影响动作（如重新注册、restart aimd）不能被复现流程隐式自动执行，需独立审批；L4 reboot/改配置/sysupgrade 禁止 AI 自动执行。所有 ActionRun 必须审计。

# 7. AI 诊断编排与 Rule Engine

## 7.1 自动诊断循环

Triage → 建立假设树 → 选择Collect Profile → 自动采集低风险Evidence ↓ Analyzer输出结构化事实 → Rule Engine更新判断 → AI关联证据 ↓ 证据不足？—— 是 → 解释“为什么需要补采” → 自动/审批补采 → 再分析 ↓ 否 输出已确认根因 / 高概率方向 / 未确认项 / 下一步

自动持续“分析→补采→再分析”，直到证据充分或需要人工动作。

若连续两轮没有获得新证据或诊断无进展，停止自动循环，输出当前已知、未知和建议人工动作。

只有满足确定性证据规则时才允许写“已确认根因”；否则必须使用“高概率方向”等概率表达。

输出证据等级 + 置信度，历史案例只能调整假设优先级，不能替代当前Case证据。

## 7.2 Rule/Profile 治理

采集动作使用声明式 Command / Collect Profile + 执行器。

Rule/Profile 仅 VOIP研发/管理员可修改。

命令变更需VOIP研发审核、版本记录和审计。

AI可以生成Rule建议，但必须经VOIP研发审核后发布。

Rule、Analyzer、Prompt/Agent Workflow均需版本化；支持回滚。

# 8. Evidence 证据模型

## 8.1 统一 Evidence 类型

| 类型 | 示例 |
| --- | --- |
| DEVICE_INFO | SN/MAC/型号/版本/硬件/Uptime/FXS |
| CONFIG | network/voice vlan/regions/aim配置 |
| SHELL_LOG | 系统日志、进程、路由、CPU等 |
| AIM_LOG | SIP/DSP/IPC/CM/DTMF调试输出 |
| PCAP | SIP/RTP/RTCP/网络报文 |
| PCM_RX / PCM_TX | 私有UDP PCM或还原后的RAW |
| WAV | RTP/PCM解码后的可试听文件 |
| ANALYSIS_JSON | SIP/RTP/PCM等结构化分析结果 |
| VISUAL | Ladder、Timeline、Waveform、Spectrum、Spectrogram |
| CODE_REF | BUG/Commit/代码片段/修复版本 |

每份 Evidence 至少包含 case_id、device_id、source、start_time、end_time、collector/analyzer_version、hash、analysis_status、权限元数据。

## 8.2 保存与重分析

Raw Evidence 默认长期/永久保留且不可因容量压力自动删除；Hot Ring、Staging、可再生 Derived Artifact 采用独立生命周期。人工 Purge 必须独立授权并审计。

同一份 Evidence 支持在 Analyzer 升级后重新分析。

规则变更后不默认全量重跑历史 Case；支持人工选择批量回放。

# 9. VOIP 报文智能分析引擎

## 9.1 产品目标

目标体验 报文分析不是“给出统计值”，而是自动还原一次通话：谁在什么时候向谁发送了什么、为什么出现这个报文、协商了什么媒体参数、哪一时刻发生异常、异常对声音意味着什么，并允许技服逐层下钻到原始Packet。

## 9.2 协议链范围

基础网络：Ethernet、VLAN、ARP、IP、UDP、TCP、DNS、DHCP等与VOIP相关上下文。

信令：SIP REGISTER、INVITE、ACK、BYE、CANCEL、OPTIONS、REFER 等；认证、重传、超时、错误码。

SDP：Offer/Answer、媒体IP/Port、Payload Type、Codec、DTMF、方向属性。

媒体：RTP、RTCP、DTMF（RFC2833/telephone-event及其他已识别方式）。

首期不考虑 SIPS/SRTP 深度解密。

## 9.3 VOIP Session Reconstruction

自动发现一份抓包中的全部 SIP Dialog、REGISTER Session 和 RTP Stream。

通过 Call-ID、From/To Tag、Via Branch、CSeq、SDP、5-Tuple、SSRC等关联呼叫。

支持同一PCAP多通电话，用户可选择目标Call，也支持批量分析。

支持多点PCAP联合分析；通过NTP时间 + SIP/RTP特征自动校准时间偏差。

## 9.4 SIP 状态机与语义解释

| FR-PKT-020 P0 | SIP状态机 完整重建REGISTER和呼叫Dialog，识别正常状态、超时、重传、异常响应和流程缺口。 |
| --- | --- |

| FR-PKT-021 P0 | 关键报文解释 每个关键SIP报文输出：当前Case中的含义、为什么出现、是否正常、下一步正常应看到什么、异常时可能原因。 |
| --- | --- |

| FR-PKT-022 P0 | 协议学习模式 技服可针对当前Packet继续提问“为什么401”“SDP是什么意思”“SSRC是什么”，解释必须优先结合当前Case上下文。 |
| --- | --- |

## 9.5 三级下钻视图

| 层级 | 面向用户 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| L1 技服解释 | 技服/测试 | “PBX返回401要求认证，这是正常注册流程的一部分。” |
| L2 专家分析 | 研发 | Digest、CSeq、重传次数、SDP协商、Call-ID等 |
| L3 原始证据 | 研发 | 原始Packet字段/Hex/时间戳/包号 |

## 9.6 SIP 可视化

SIP Ladder 梯形图

通话时间轴

SDP/Codec 协商图

注册状态机图

自动网络/通话拓扑图

ONU 1001 PBX 1002 ¦ ---- INVITE ----------> ¦ ¦ ¦ <--- 100 Trying ------- ¦ ¦ ¦ ¦ ---- INVITE --------> ¦ ¦ <--- 180 Ringing ------ ¦ <--- 180 Ringing ---- ¦ ¦ <--- 200 OK ----------- ¦ <--- 200 OK --------- ¦ ¦ ---- ACK -------------> ¦ ---- ACK -----------> ¦ ¦ ======== RTP / PCMA 双向媒体 ================== ¦

## 9.7 SDP/Codec 一致性检查

展示 Offer Codec 顺序、Answer 结果、实际 RTP Payload/Codec。

自动检测“SDP协商为PCMA但实际某方向RTP使用PCMU”等不一致。

解析 DTMF 模式并检查发送方式与协商结果的一致性。

# 10. RTP/RTCP 与媒体质量分析

## 10.1 RTP 分析指标

| 维度 | 指标/事件 |
| --- | --- |
| Stream | 方向、SSRC、Codec、Payload Type、Packets、Bytes、Duration |
| 连续性 | Sequence Gap、Packet Loss、Consecutive/Burst Loss |
| 时序 | Delta、Jitter、Timestamp异常/跳变 |
| 异常包 | Duplicate、Out-of-order |
| 媒体变化 | SSRC切换、Payload Type切换、Codec变化 |
| 听感影响 | 根据packetization与实际音频检测解释断音/卡顿/异常 |

RTP分析必须同时输出“统计事实”和“听感影响”，并明确区分算法推断与实际音频检测结果。

## 10.2 RTP 时间线

B → A RTP Quality Good ●●●●●●●●●●●● ●●●●●●● ████ Bad ─────────────────────────────→ Time 18.42s 连续4包丢失 ≈ 80ms缺口

## 10.3 RTCP 深度分析

SR/RR

Fraction Lost

Cumulative Lost

Interarrival Jitter

RTT及可推导往返时延

与本地RTP统计的交叉校验

## 10.4 RTP 音频

尽可能覆盖产品实际支持的全部 Codec；实际 Codec 列表由 Platform/Profile 或产品能力清单维护。

RTP Payload 可解码时自动生成 WAV。

支持 A→B 完整音频、B→A 完整音频、异常片段在线试听与 WAV 下载。

自动裁剪异常前后 2~5 秒片段，帮助技服直接“听见”异常。

# 11. PCM/音频智能分析

## 11.1 PCM 输入方式

用户上传PCM。

从PCAP/UDP中自动提取PCM Payload。

系统进入设备自动开启 pcm_rx / pcm_tx 并收集。

PCM格式由 Platform Profile 定义并自动检测/校验，包括 sample_rate、bit_depth、endian、channels、private_header、frame_size 等。

## 11.2 PCM 私有协议 Parser

| FR-PCM-010 P0 | 私有UDP PCM协议解析 实现正式 PCM Protocol Parser，而不是简单剥离UDP Payload；若私有Header含Sequence/Timestamp/Direction/Channel等字段，应结构化解析并参与丢帧和时间对齐。 |
| --- | --- |

前置依赖 需要从平台源码/协议定义或样本抓包确认 voip dsp diag 的私有Header、PCM偏移、采样率、位宽、端序、每包Sample数等。

## 11.3 音频算法能力

| 类别 | 分析能力 |
| --- | --- |
| 基础电平 | RMS、Peak、dBFS、DC Offset |
| 失真 | Clipping、异常幅值、Sample discontinuity |
| 静音/断续 | Silence、unexpected gap、freeze/repeat |
| 瞬时异常 | Click/Pop/Impulse/Burst Noise |
| 频域 | FFT、Spectrum、Spectrogram |
| 工频/周期噪声 | 50/60Hz及谐波、电流音特征 |
| DTMF | 按键识别、双音频率、ON/OFF时长、杂频/幅度关系 |
| Echo | PCM RX/TX相关性、Echo Delay、残余回声辅助判断 |
| 对比 | PCM RX vs PCM TX、正常区间 vs 异常区间 |

## 11.4 Audacity 定位

系统不依赖 Audacity。自动生成 WAV、Waveform、Spectrum、Spectrogram 和异常片段；Audacity 仅用于研发需要时的人工试听和复核。

# 12. 统一时间轴与跨层归因

## 12.1 Unified Timeline

时间 SIP RTP RX PCM RX PCM TX LOG/CPU 12.400 Normal Normal Normal Normal Normal 18.420 Loss×4 Normal Normal - 18.500 Recover Normal Normal - 23.240 Normal Normal Noise DSP event

时间轴必须支持点击联动：点击任一异常时间点，同时定位 RTP曲线、Packet、PCM波形、Spectrogram、日志和音频播放器。

## 12.2 跨层归因规则示例

| 证据组合 | 优先故障方向 |
| --- | --- |
| RTP RX首先异常 → PCM后续异常 | Network / PBX / Remote媒体路径 |
| RTP RX正常 + PCM RX正常 + PCM TX异常 | DSP / Codec / Algorithm / Local processing |
| PCM RX异常 | 话机 / SLIC / PCM Driver / 采集侧 |
| PCM TX正常但实际听感异常 | SLIC / 模拟电路 / 电源 / 话机播放侧 |
| SDP协商Codec与实际RTP Codec不一致 | PBX/端点协议兼容或媒体实现异常 |

# 13. 报告、教学与可解释性

## 13.1 报告首页

结论 / 高概率故障方向

故障位置/链路层级

关键证据与反证

下一步建议动作

一键试听异常、一键查看SIP Ladder/RTP Timeline/PCM图表

报告默认中文，协议字段保留英文原名并在旁边给出中文解释。

## 13.2 通话故事

14:31:20 设备向PBX发起REGISTER 14:31:20 PBX返回401要求Digest认证（正常） 14:31:20 设备携带认证信息重新REGISTER 14:31:20 PBX返回200 OK，注册成功 14:32:17 1001呼叫1002 14:32:20 双方协商PCMA并建立RTP 14:32:38 B→A连续丢失4个RTP包，约80ms媒体缺口 [试听异常] [查看RTP证据] [查看Packet] 14:33:01 BYE，通话正常结束

## 13.3 AI 结论格式

| 字段 | 要求 |
| --- | --- |
| 根因/方向 | 满足确定性规则才可写“已确认根因” |
| 证据等级 | 直接证据/佐证/反证/缺失证据 |
| 置信度 | 显示高/中/低或数值置信度 |
| 未确认项 | 明确还有哪些关键证据缺失 |
| 下一步 | 补采或人工验证动作 |
| 可追溯性 | 每条关键结论可点击回原始Evidence |

## 13.4 输出形态

飞书卡片简报

Web交互式深度报告

PDF报告

HTML报告

PDF/HTML自动嵌入关键证据图：SIP Ladder、Codec协商、RTP Loss Timeline、Waveform、Spectrogram、PCM异常区域等。

# 14. Web、Dashboard 与版本质量

## 14.1 飞书与 Web 定位

| 入口 | 定位 |
| --- | --- |
| 飞书 | Case发起、协作、关键状态通知、外部物理动作最小确认、停止自动复现、简报、反馈 |
| Web | Packet深度分析、SIP Ladder、RTP/PCM图表、音频、Evidence、Case、Dashboard、Rule/Profile、知识库、系统配置 |

## 14.2 Dashboard 首页指标

Case总量

未关闭Case

已确认根因Case

故障域分布

产品/设备型号分布

软件版本分布

根因Top

重复故障Top

平均定位时间

AI自动定位成功率

技服反馈准确率

最近高风险/高频问题

支持按时间、产品、型号、软件版本、客户/项目、故障域、根因、Case状态、发起人、PBX、运营商筛选。

## 14.3 版本质量视图

某版本 Case 数、故障类型、根因、重复问题、回归问题、设备/平台分布。

自动聚类近期同类 Case，标记“高频/疑似共性问题”。

V1.0版本质量统计重点覆盖：Case数、故障类型、根因、重复、回归、设备/平台分布。

# 15. 知识库、历史 Case 与研发闭环

## 15.1 首期知识来源

现有 VOIP 排障文档

AIM CLI手册

产品规格/配置文档

历史故障Case

BUG记录

代码/Commit

SIP/RTP标准资料

知识冲突优先级：规则/正式规格 > 已确认Case > 专家经验 > 普通知识文档。

## 15.2 知识发布流程

人工上传/同步 → AI结构化整理 → 人工审核 → 发布到知识库

后续对接飞书知识库/文档作为主要知识来源之一。

## 15.3 相似 Case 与 Problem Group

AI自动寻找历史相似Case，解释相似点与差异点。

同类Case自动聚类为 Problem / Issue Group。

确认共性问题后，新Case先快速验证关键特征；命中后提示“疑似已知问题”，但仍保留当前Case证据验证。

历史案例只影响假设优先级，不替代当前Case真实证据。

## 15.4 BUG/Commit/修复闭环

Case → 根因确认 → BUG ID → 修复 Commit → 修复版本 → 回归验证 → Close

Case支持关联BUG ID、Commit、修复版本，AI自动归纳；AI允许阅读源码/Commit辅助定位并给修改思路/代码建议，但不自动提交代码。

# 16. 权限、安全、审计与数据治理

## 16.1 RBAC

| 角色 | 典型权限 |
| --- | --- |
| 技服 | 创建Case、查看技服解释、执行授权动作、复现、反馈 |
| 测试 | 创建Case、上传Evidence、查看分析、复现 |
| VOIP研发 | 专家视图、原始Packet、根因确认、Rule/Profile维护、源码分析 |
| 管理人员 | Dashboard/版本质量/管理视图 |
| 系统管理员 | 用户/权限/模型/凭据API/系统配置与监控 |

## 16.2 数据策略

Raw PCAP/PCM/WAV 默认在内网 Evidence Store 长期保留并受 RBAC/Audit 保护；外部 LLM 默认仅接收结构化摘要，不直接发送原始 PCAP/PCM/WAV、密码或非必要设备标识。企业安全/合规策略优先于产品默认。

音频算法可以分析，但默认不做语音转文字。

Raw Evidence 默认长期/永久保留且不可因容量压力自动删除；Hot Ring、Staging、可再生 Derived Artifact 采用独立生命周期。人工 Purge 必须独立授权并审计。

允许按企业策略使用公网大模型，但默认只发送结构化证据摘要；原始 PCAP/PCM/WAV、凭据及非必要敏感标识不得默认外发。

产品风险提示 PCAP/PCM/WAV可能包含真实客户通信内容；当前需求选择“不额外治理”，但正式上线前建议由公司安全/合规确认公网模型调用与长期保存边界。该提示不改变已确认的V1.0产品范围。

# 17. 模型策略、降级与系统治理

## 17.1 多模型路由

支持按任务路由不同模型：普通解释、复杂证据推理、源码/代码分析等。

保存每次诊断使用的模型、Prompt/Workflow版本，保证结果可追溯和可复现。

Prompt/Agent Workflow必须版本化、审核、回滚。

## 17.2 降级策略

| 异常 | 降级策略 |
| --- | --- |
| 设备掉线 | 有限重试，保留已有Evidence，标记采集不完整 |
| 某Analyzer失败 | 局部降级，其余模块继续，不让整个Case失败 |
| LLM不可用 | 协议解析、规则分析、证据展示继续，只降级AI解释/综合推理 |
| AI循环无进展 | 停止自动补采，输出已知/未知/人工建议 |
| 超大PCAP | 采用流式解析，不要求整包加载内存 |

## 17.3 Analyzer治理

SIP/RTP/PCM等Analyzer必须版本化。

支持同一Evidence使用新Analyzer版本重新分析。

规则更新支持人工选择历史Case批量回放，不默认全量自动重跑。

# 18. 非功能要求与验收标准

## 18.1 性能与扩展

至少支持20个并发Case，架构可横向扩展。

单个诊断 Job / ReproductionSession 必须有配置化硬边界、超时与 Cleanup；Case 级可按 RetryPolicy 继续，但必须有无进展检测与最大自动循环边界。

普通Case分析准确性优先于固定分钟级SLA。

大文件采用流式解析。

## 18.2 可用性与可观测性

平台自身监控：SSH采集成功率、Analyzer失败率、LLM失败、任务积压、磁盘、API错误、平均诊断时长。

严重系统异常通过飞书通知管理员。

所有自动命令、审批、Analyzer版本、模型/Prompt版本可审计。

## 18.3 验收矩阵

| 能力 | 验收要求 |
| --- | --- |
| 设备自动采集 | 有效SSH/凭据前提下成功率≥98% |
| SIP | 流程识别准确率≥98%，关键报文可解释/可回溯 |
| RTP | 已知异常识别准确率≥98%，可定位时间点并解释听感 |
| PCM | 已定义算法异常检测准确率≥90%，可生成图/试听片段 |
| AI根因 | “已确认根因”准确率≥95%；证据不足必须降级 |
| 技服可理解性 | 可从L1解释理解报文与下一步，无需直接看Hex |
| 定位效率 | 典型问题分钟级完成初步收敛 |
| 报告 | 飞书简报 + Web + PDF + HTML，关键结论可回证据 |
| 历史Case | 可相似匹配、聚类、对比差异 |
| 版本质量 | Dashboard能按已确认维度统计和筛选 |

# 19. V1.0 范围冻结与内部交付建议

V1.0 范围决策 V1.0 按“完整平台版”规划，不再主动删减核心能力；工程实现可以按模块迭代交付，但所有模块均属于 V1.0 目标范围。

## 19.1 V1.0 完整能力清单

| 域 | V1.0能力 |
| --- | --- |
| 飞书 | Case发起、协作、关键状态通知、外部物理动作最小确认、停止自动复现、简报、反馈 |
| 设备 | SSH、动态密码API、AIM CLI、日志、tcpdump、PCM RX/TX、多设备/双端采集 |
| 协议 | 网络上下文、SIP/SDP、RTP/RTCP、DTMF、多Call、多PCAP联合 |
| 音频 | RTP音频、PCM、DTMF、Noise/Click/Silence/Clipping/Echo、Waveform/Spectrum/Spectrogram、异常试听 |
| AI | Triage、假设树、自动补采、证据推理、历史Case、源码/Commit、教学解释 |
| Web | Packet Viewer、Ladder、RTP/PCM、Unified Timeline、Audio、Case、Dashboard、Rule/Profile、KB、配置 |
| 闭环 | 根因确认、BUG、Commit、修复版本、回归、知识沉淀 |

## 19.2 建议内部迭代顺序（不改变V1.0范围）

| 阶段 | 核心交付 |
| --- | --- |
| M1 基础闭环 | 飞书Case、SSH/凭据、DeviceAdapter、日志/PCAP采集、SIP/RTP基础解析、Web Case |
| M2 深度媒体 | RTCP、RTP音频、PCM Parser、波形/频谱/DTMF/Noise、异常试听 |
| M3 AI闭环 | Rule Engine、假设树、自动补采、统一时间轴、证据可追溯、历史Case |
| M4 管理闭环 | Dashboard、版本质量、Problem Group、BUG/Commit/回归、Rule/KB治理 |

# 20. 风险、依赖与待落地接口

| 事项 | 当前状态 | 落地要求 |
| --- | --- | --- |
| SSH密码API | 需求已确定 | 明确API地址、鉴权、SN/IP参数、返回格式、错误码、频控 |
| PCM私有协议 | 框架已冻结 / 平台Profile逐个验证 | Parser/Profile必须来自平台源码、协议定义或Golden样本；未知Header进入RAW/UNAVAILABLE，不允许AI猜测 |
| Platform Profile | EC-02专项预留 | 框架/Schema/Mock可实现；真实Gateway解析、Debug开关、Hook实时事件等命令级合同需专项确认，Coding Agent不得猜测 |
| Codec清单 | 需要产品化 | 形成各产品支持Codec及解码组件能力矩阵 |
| 公网LLM安全 | 策略已冻结 | 默认只发送结构化摘要；原始PCAP/PCM/WAV/凭据不默认外发，服从企业安全策略 |
| 飞书机器人权限 | 需要实施 | 消息/卡片/文件/用户身份/审批回调等能力 |
| 大文件存储 | 需要实施 | 对象存储容量、生命周期、Hash去重、下载权限 |
| 多PCAP时间对齐 | 算法工作 | NTP + SIP/RTP特征匹配校准 |
| Packet Viewer | 前端工作量较大 | 先保证VOIP语义下钻，再扩展Hex/字段浏览体验 |

# 附录A. 关键采集 Profile

| Profile | 适用问题 | 核心Evidence |
| --- | --- | --- |
| registration_basic | 注册不上 | 设备信息、Voice VLAN/IP、Route、DNS、aimd bind、REGISTER状态、SIP抓包 |
| call_failure | 电话打不通 | SIP Dialog、INVITE响应、SDP、PBX方向抓包、号码/路由相关日志 |
| one_way_audio | 单通/无声 | SIP/SDP、双向RTP、Codec、RTP Port、PCM RX/TX、双端采集 |
| voice_quality_basic | 卡顿/断续/杂音 | CPU/aimd、PCM Counter、RTP/RTCP、PCM RX/TX、音频算法 |
| dtmf_loss | 丢号/DTMF异常 | aimd按键日志、PCM RX、RFC2833/SIP INFO、DTMF Analyzer |
| noise_current | 电流音/周期噪声 | PCM RX/TX、RTP音频、Spectrum/Spectrogram、50/60Hz谐波、对比测试 |
| echo | 回声 | 双向PCM、RTP、RX/TX相关性、Echo Delay、EC状态 |
| fxs_phone | 馈电/摘挂机/响铃 | aimd、license、BBD、FXS information、Hook Stage、region参数 |

# 附录B. 需求追踪摘要

本PRD已将前述多轮确认项收敛为以下产品决策簇，后续SPEC应为每一簇建立接口、Schema、状态机、错误码与测试用例。

| 决策簇 | 冻结结论 |
| --- | --- |
| 用户与场景 | 技服+研发+测试+管理；现场/研发/测试/版本质量 |
| 入口 | 飞书创建Case，Web深度分析 |
| 设备连接 | 用户提供IP/Port/SN，admin固定，密码API动态获取 |
| 自动化 | 低风险自动，高风险审批；支持持续补采循环 |
| 报文 | 完整VOIP协议链、SIP语义、三级下钻、多Call、多PCAP |
| 媒体 | RTP/RTCP全量、音频解码、异常试听 |
| PCM | 上传/PCAP/设备采集、私有Parser、DTMF/Noise/Echo等 |
| 时间轴 | SIP/RTP/PCM/Log/CPU统一关联 |
| AI | 证据等级+置信度；确定根因需规则门槛 |
| 报告 | 飞书+Web+PDF+HTML，图文音频并茂 |
| Dashboard | 版本质量、高频/共性问题、全维度筛选 |
| 治理 | RBAC、Rule/Profile/Analyzer/Prompt版本化与审计 |
| 闭环 | Case→BUG→Commit→修复版本→回归→知识沉淀 |
| NFR | ≥20并发、流式大文件、局部降级、平台监控 |
| 范围 | V1.0完整平台规划，内部按模块迭代交付 |

# PRD 范围冻结摘要（历史基线）

结论 V1.0 产品范围已经具备进入系统SPEC/技术架构设计的条件。下一步应重点定义：服务模块边界、API、数据库Schema、Evidence Schema、Rule DSL、Command/Profile Schema、DeviceAdapter接口、Analyzer输入输出、Feishu卡片状态机以及验收测试集。

# 21. 最终冻结与工程实施约束

## 21.1 文档体系与优先级

V1.0 最终文档体系由 PRD、系统 SPEC、M6.2 Reproduction Intelligence SPEC、Engineering Contract、Implementation Plan 组成。PRD定义产品目标与范围；SPEC定义系统架构与技术能力；M6.2 SPEC定义自动复现专项行为；Engineering Contract把已确认行为转换为编码强约束；Implementation Plan定义实施依赖与交付顺序。

实现原则 Coding Agent 可以自由决定局部函数拆分、类组织和不改变外部行为的重构；不得自行新增/修改业务状态、关键 Enum、协议语义、Rule Gate、Analyzer 阈值、设备命令、API Contract、核心数据库关系、Dashboard 公式或 Release Gate。遇到未定义的关键事实必须产生 CONTRACT_GAP 并停止自行设计。

## 21.2 EC-02 专项预留

DeviceAdapter / PlatformProfile / Action 的通用框架、安全边界和白名单机制已冻结；当前真实 DUT 的命令级 Platform Contract（包括 Voice Gateway 精确解析、Debug 开关、OFFHOOK/ONHOOK 实时事件源等）明确标记为 RESERVED / PENDING_PLATFORM_CONTRACT。该预留不允许实现阶段通过经验猜测补齐。

## 21.3 M6.2 纳入 V1.0 产品范围

AI 判断需要复现后自动 ARM，不要求现场点击开始。

系统只 SSH DUT；从 DUT 动态解析唯一 Voice VLAN、br-lan_xx 与语音网关 IP。

指定 Voice 接口全包抓取；PCM 40000/50000 必须通过数据面持续流验证后才算 Ready。

支持 Multi-Attempt / Multi-Call、CONTROL/TARGET、Live+Full Analyzer、Evidence Sufficiency、Case级Retry。

正常/异常/超时/断线/Worker Crash/取消都必须 Cleanup；Cleanup 需要反向验证。

外部物理 A/B 采用单变量 ExperimentProfile；可比环境下才允许因果升级；ROOT_CAUSE_CONFIRMED 后仍必须 Fix Verification 才能 RESOLVED。

# PRD 最终冻结结论

本 PRD V1.0 为产品范围终稿。除 EC-02 明确预留的真实平台命令合同外，后续开发不得在代码中静默扩展或修改产品行为；任何需要改变本文产品行为的事项必须通过正式变更评审同步更新 PRD/SPEC/Engineering Contract。