# VOIP AI 故障助手
EC-02 Device / Platform / Action Contract

V0.1 · Phase D1 Partial Platform Contract · 2026-08-13

状态：PARTIAL / SAFE-READONLY-READY / AUTONOMOUS-REPRODUCTION-BLOCKED

# 1. 文档目的与边界

本文件是 EC-02 真机平台合同的第一阶段终结物。它只固化现有排障材料和已确认事实能够直接支持的 DUT/AIM 能力，不对缺失命令、字段、Prompt 或日志格式进行猜测。

当前版本允许系统执行已确认的 L0 只读采集；M6.2 真机自动复现仍保持阻断。只有所有阻断型 Contract Gap 关闭并通过 Platform Production Gate 后，真实写动作才允许进入 autonomous reproduction。

唯一 SSH/控制目标仍为 DUT。语音网关 IP 仅作为 PCM 诊断报文目的地址参数，不是 SSH 管理目标。

# 2. 平台识别

| Platform ID | RUIJIE_VOIP_AIM_V1 |
| --- | --- |
| Version | 0.1.0 |
| Status | PARTIAL |
| Family | RUIJIE_OPENWRT_AIM |
| SSH Username | admin |
| AIM Executable | aim |
| AIM Root Prompt | AIM> |
| AIM Session | Persistent PTY |

# 3. 已确认可执行的只读 Action

| Action ID | 执行器 | 命令 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| CHECK_AIMD_PROCESS | shell | ps ¦ grep -nr aimd | 确认 aimd.s 进程 |
| GET_VOIP_LOG | shell | cat /tmp/voip_log.txt | VOIP 适配层日志 |
| GET_NETWORK_CONFIG | shell | cat /etc/config/network | Voice VLAN 网络配置原始证据 |
| GET_VOICE_VLAN_REF | shell | cat /etc/config/vlan_ref | Voice VLAN 引用原始证据 |
| GET_BRIDGE_INFO | shell | brctl show | br-lan_xxx 桥接关系 |
| GET_ROUTE | shell | route | 路由状态 |
| GET_DNS | shell | cat /tmp/voip/resolv.conf | VOIP DNS |
| GET_NETWORK_VOIP_LOG | shell | cat /tmp/networkapi/networkvoip.log | VOIP VLAN 配置调用日志 |
| GET_PCM_COUNTER | shell | cat /proc/ralink_pcm/cfg ¦ grep -E 'rff_cnt¦tfe_cnt' | PCM 驱动计数 |
| GET_AIM_BIND | AIM | sys show bind-if | AIM 绑定接口 |
| GET_AIM_SIP_CONFIG | AIM | voip sip regc show config RC1 | SIP 配置 |
| GET_SIP_REGISTER | AIM | voip sip regc show running RC1 | SIP 注册状态 |
| GET_DSP_RUNNING | AIM | voip dsp show running 1 | DSP 运行信息 |

# 4. 已知但禁止自动执行的诊断模板

以下命令语法已经有材料/历史确认，但因为 Cleanup、反向验证或事件解析合同尚未完整冻结，仅以 DOCUMENTED_ONLY 保存，不能进入真实 Action Registry：

voip dsp diag set {voice_gateway_ip} 40000 1 pcm_rx on — PCM RX OFF 命令及反向验证尚未确认

voip dsp diag set {voice_gateway_ip} 50000 1 pcm_tx on — PCM TX OFF 命令及反向验证尚未确认

debug p on — 关闭命令和实时 hook 行格式尚未确认

de sip de — 关闭命令尚未确认

de ipc de — 关闭命令尚未确认

de dsp de — 关闭命令尚未确认

# 5. VoiceRuntimeContext 当前状态

| 字段 | 当前已知 | 解析状态 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| Voice VLAN | /etc/config/vlan_ref、/etc/config/network 可观察 | RESERVED | 缺少文本字段语法，不能自动解析 |
| Voice Interface | 命名关系为 br-lan_xx；brctl show 可观察 | RESERVED | 缺少严格 parser/UP-state 验证合同 |
| Voice Gateway IP | 用户确认可从 DUT 配置获取 | RESERVED | 缺少具体命令/路径/字段 |

# 6. 阻断型 Contract Gap

| Gap | 影响 | 关闭条件 |
| --- | --- | --- |
| VOICE_VLAN_PARSER | 阻断 AUTONOMOUS_REPRODUCTION | 提供配置 Voice VLAN 后的 /etc/config/vlan_ref 与 /etc/config/network 文本输出 |
| VOICE_GATEWAY_RESOLVER | 阻断 AUTONOMOUS_REPRODUCTION | 提供获取 Voice Gateway IP 的真实命令及示例输出 |
| VOICE_INTERFACE_VERIFICATION | 阻断 AUTONOMOUS_REPRODUCTION | 提供 brctl show + 接口状态输出，冻结 br-lan_xx 存在/UP 判定 |
| PCM_CLEANUP_COMMANDS | 阻断 AUTONOMOUS_REPRODUCTION | 确认 pcm_rx off / pcm_tx off 的准确 AIM 命令和输出 |
| DEBUG_CLEANUP_COMMANDS | 阻断 AUTONOMOUS_REPRODUCTION | 确认 hook/SIP/IPC/DSP debug 的准确关闭命令及幂等性 |
| REALTIME_HOOK_EVENT_SOURCE | 阻断 AUTONOMOUS_REPRODUCTION | 提供一次 onhook → offhook → onhook 的实时 AIM/debug 日志 |

# 7. 非阻断 Gap

FXS_SUBMODE_PROMPT：排障材料确认 `voip fxs 1 → show information` 可查看 Hook Stage，但没有给出 AIM 子模式 Prompt。若要自动读取 FXS 信息，需要提供一次完整交互 Transcript。

# 8. 工程约束

DeviceAdapter 仍是唯一 SSH/PTY 执行入口；上层只能提交注册 Action ID。

AIM 采用 Persistent PTY Root Session；Prompt 异常后必须丢弃会话并重建，不能继续在未知子模式执行。

任何真实 L2 复现写动作必须具备 Start/Cleanup 对称性、幂等 Cleanup 和反向数据面验证。

Platform Profile 未达到 VERIFIED 时，production gate 必须阻断真实 autonomous reproduction。

当前 Mock Platform 仍是 M6.2 自动复现唯一可执行平台。

# 9. Phase D1 验证结论

| 验证项 | 结果 |
| --- | --- |
| Backend Tests | 128/128 PASS |
| M6.2 C1 Mock E2E | 3/3 PASS |
| M6.2 C2 Evidence E2E | 5/5 PASS |
| M6.2 C3 Experiment E2E | 4/4 PASS |
| Rule Validation | 11/11 PASS |
| Synthetic Golden | 21/21 PASS |
| Synthetic E2E | 53/53 PASS |
| Baseline Regression | 0 regression / 0 change |
| APF1250 Field Golden | 15/15 PASS |
| Platform Contract Audit Gate | PASS |
| Platform Production Gate | BLOCKED BY DESIGN |

# 10. Phase D2 输入清单

当以下信息补齐后，可继续 Phase D2：实现真实 VoiceRuntimeContext Resolver、真实 PCM/Debug Action、Hook Event Parser、ARM/Cleanup Barrier，并接真机 E2E。

1. Voice VLAN 配置文本样本

2. Voice Gateway IP 获取命令与输出

3. br-lan_xx 接口状态输出

4. PCM RX/TX OFF 命令与输出

5. Debug OFF 命令

6. Hook 实时日志样本

7. 可选：FXS 子模式交互 Transcript